[image: image1.png]



 FEDERACION METROPOLITANA DE  AUTOMOVILISMO  DEPORTIVO
          CLUB REGIONAL DE KARTING
                             REGLAMENTO TÉCNICO
                                      125cc. PRO -
         CAMPEONATO 2015
ARTICULO I: DISPOSICIONES GENERALES
A: Es obligatorio a todos los pilotos, mecánicos y/o concurrentes el conocimiento del presente reglamento.

No se podrá alegar desconocimiento del mismo.

B: Al participar de las competencias implica su total conformidad con lo expuesto en el presente reglamento.

ARTICULO II:  

A: En  el presente reglamento solo se  permite lo que está explícitamente autorizado.

B: La única interpretación considerada correcta es la de la comisión técnica.

C: No se permiten apelaciones basadas en consultas verbales 

D: La comisión técnica se reserva el derecho de retirar y/o retener cualquier elemento del motor o vehículo de los reglamentados (no libres) para ser analizado sin que medie denuncia alguna.

ARTICULO III: 

A: MOTORES: uno por evento Homologados o Habilitados por la CNK‐CDA‐ACA debiendo respetar los diseños  y medidas homologadas. 
Se establece que como mínimo deberá tomar un vacío de 10 pulg.hg y resistir un mínimo de 5 pulg.hg a efecto de comprobar que solo tome aire por el carburador.
B: CILINDRADA: Máximo 125cc. 

C: Se permite el intercambio de elementos en aquellos casos en que el mercado nacional ofrezca reemplazos similares al equipo original
D: Los motores PARILLA MY 10 LIMITADOS A 16500 Tendrán un hándicap de 2cc al cubicar, para recibir dicho beneficio, deberá estar Totalmente original, se permitirá cambiar el escape manteniendo la cola sudam original, trabajar con las juntas de base de cilindro siendo el espesor mínimo 0,1mm, se permite agregar juntas entre la base de la tapa de cilindro y la camisa de cilindro, deberá  de la medida exterior de la camisa por interior mínimo 54mm +- 0.4mm.El punto del encendido será libre.  Se permite sacar el carbón del conducto del escape y la cabeza del pistón sin que esto quite material del elemento propiamente construido. Se permite variar el espesor de las láminas, siendo siempre dos y de diseño similar a las originales.

El motor debe responder a las especificaciones de las Fichas de dimensiones con sus tolerancias respectivas.
Para poder obtener el hándicap permitido, la tapa de cilindro será de libre diseño, con la bujía apretada podrá sobresalir fuera de la parte roscada solo el electrodo de la misma.
E: Carburador uno por evento  original marca tillotson original del motor de 20mm máximo de venturi según ficha de homologación y anexos, De no cumplir con esta reglamentación deberá cubicar los 20cc correspondientes a los motores de vieja generación.

ARTICULO IV: CARBURADOR (no aplicable al artículo III inciso. E).
A: Uno por evento, a mariposa, con homologación CIK 92/94 o posteriores, u Homologación CNK, 2 cigleus, de 24 mm máximo de venturi, exterior original, interior de preparación libre, diámetro de garganta máximo 28mm sin tolerancia.
B: trompeta: largo máximo 26mm sin tolerancia
C: Brida: Libre, Espesor máximo 16 mm (medido desde el apoyo de la flappera hasta el apoyo del carburador, sin juntas)D: La mezcla combustible podrá ser provista por la categoría. Deberán presentarse para reaprovisionamiento con el tanque y mangueras totalmente vacíos.
ARTICULO V: SILENCIADOR DE ADMISION 
Obligatorio homologado sin modificaciones…

ARTICULO VI: .TAPA DE CILINDRO

A: cámara de combustión Trabajos  interior libres (concéntrico), se autoriza el uso de cámaras postizas .

B: La cámara de compresión debe cubicar 20cc. Cúbicos medido con aceite hidráulico YPF  ATF  D-III puro hasta el borde superior de la rosca de bujía, o 18cc aplicable solo para quien se encuadre dentro del articulo III inciso D.
C: Con la bujía apretada puede sobresalir fuera de la parte roscada solamente el electrodo de la misma.

D: Si fuera necesario suplementar la bujía para tal fin, este suplemento debe quedar fijo a la tapa.

ARTICULO VII:   BUJÍA 

Marca NGK  B9EGV o B9EGV, 14mm de diámetro  largo de rosca original (18mm) con solo una arandela medida original

ARTICULO VIII: ENCENDIDO

A: uno, Original del motor según ficha de homologación, sin modificación. 
B: Prohibido avance variable.
ARTICULO IX: ADQUISICION DE DATOS.

Este sistema con o sin memoria, puede permitirse solamente con la lectura de: las revoluciones del motor, indicaciones de temperatura, la velocidad de una rueda, un acelerómetro X/Y y tiempo de vuelta.

Cualquier sistema de telemetría esta estrictamente prohibido.

ARTICULO X: RELACION DE TRANSMISION 

A: Solo se permitirá las coronas de 74,75 y 76 dientes, quedando prohibido el uso de otra relación. 

B: Piñón de 10 dientes.

ARTICULO XI: ESCAPE

De libre diseño, no deberá exceder los límites naturales del vehículo.

ARTICULO XII: CHASIS.

uno por evento homologado o habilitados por la CNK-CDA-ACA, sin modificaciones.
TROCHA trasera máximo 1400mm

ARTICULO XIII. NEUMATICOS.

A: Monomarca MG FZ (AMARILLO) un juego por Carrera

B:Los entrenamientos oficiales ya sean libres, cronometrados o de ablande se deberan hacer con el set de La carrera anterior.

En las tandas de carburacion se podra optar por el set anterior o el de La Carrera en curso.

C: En caso de rotura, extravío o hurto (con denuncia policial) se podrá cambiar agregando 5kg al peso mínimo reglamentario por cada neumático. 

D: Los neumáticos serán provistos y sorteados por la categoría.

E: Gomas para lluvia, MG un juego por carrera.

F: En caso de rotura (comprobable en carrera) podrá reemplazar  el neumático dañado por otro usado de un set anterior que tenga la cantidad de carreras reglamentarias cumplidas sin  necesidad de cargar los 5 kg al peso mínimo, con  la debida inspección y autorización del técnico

ARTICULO XIV  PESO.

A: 153kg.Como mínimo, la suma de piloto mas el peso del kart y equipo completo tomado en línea de llegada.

B: Se otorgará un Handicap de dos (2) centímetros  cúbicos por cada 15 Kg. de sobrepeso  a quienes sobrepasen el peso mínimo sin ningún tipo de lastre adicional. 

ARTICULO XV: TROMPA,  PONTONES y PARAGOLPES 
De uso obligatorio, en caso de desprendimiento parcial o total de alguno de estos en carrera el piloto deberá detenerse para repararlo o reemplazarlo. 
 El sistema de fijación de la trompa se deberá efectuar con ganchos de sujeción homologados sin ningún otro tipo de refuerzo. 

Es obligatorio el uso de paragolpe trasero plástico integral 

ARTICULO XVI: FLAPERS :Libre.

ARTICULO XVII. LASTRE.

Deberá estar sujeto en forma adecuada y segura 
ARTICULO XVIII. PRECINTADO 

Al finalizar las pruebas de clasificación se procederá a precintar todos los elementos reglamentados que la técnica considere conveniente, incluso la tapa de cilindro, a tal efecto los kart deberán tener una tuerca de la tapa adaptada apara facilitar dicha tarea.

ARTICULO XIX: VERIFICACION TÉCNICA PREVIA. 

Una vez finalizada las clasificaciones cada piloto y/o concurrente deberá presentarse con su Kart a la mesa del departamento técnico a los efectos de verificar las condiciones del vehículo, precintar el motor, sellar las cubiertas y otros elementos a utilizar en la jornada.

Sin dicho trámite el Kart no estará habilitado para participar en las competencias. Siendo obligación de los pilotos y/o concurrentes verificar que se haya efectuado el sellado y precintado en su totalidad.

Se recuerda que los Kart una vez finalizada la clasificación se encuentran bajo el régimen de parque cerrado.

ARTICULO XX: PRESENTACIÓN DEL KART.

Los karting deberán presentarse a la competencia únicamente con el número asignado por los organizadores y colocado en la parte superior del babero central, en ambos laterales y paragolpe de manera altamente visible  y en color BLANCO FONDO NEGRO.
ARTICULO XXI: INDUMENTARIA.

Es obligatorio el uso de casco del tipo integral, protector de cuello, guantes, buzo de competición, protector costal y botas
ARTICULO XXII: BUTACA
Deberá ser obligatoriamente de medidas adecuadas a cada piloto.
PAGE  
2

