[image: image1.png]



    FEDERACION METROPOLITANA DE  AUTOMOVILISMO  DEPORTIVO 

        CLUB REGIONAL DE KARTING
 REGLAMENTO TÉCNICO
125cc.  SENIOR
CAMPEONATO 2015
ARTICULO I:   DISPOSICIONES GENERALES

A: Es obligatorio a todos los pilotos, mecánicos y/o concurrentes el conocimiento del presente reglamento.

No se podrá alegar desconocimiento del mismo.

B: Al participar de las competencias implica su total conformidad con lo expuesto en el presente reglamento.

ARTICULO II:  

A: En  el presente reglamento solo se  permite lo que está explícitamente autorizado.

B: La única interpretación considerada correcta es la de la comisión técnica.

C: No se permiten apelaciones basadas en consultas verbales 

D: La comisión técnica se reserva el derecho de retirar y/o retener cualquier elemento del motor o vehículo de los reglamentados (no libres) para ser analizado sin que medie denuncia alguna.

ARTICULO III MOTORES: UNO POR EVENTO,  PARILLA MY 10  LIMITADOS  A     16500 rpm   
A: Totalmente original, solo se permitirá, trabajar con las juntas de base de cilindro siendo el espesor mínimo 0,1mm, se permite agregar juntas entre la base de la tapa de cilindro y la camisa de cilindro, deberá ser de la medida exterior de la camisa por interior mínimo 54mm +- 0.4mm.
B:  El punto del encendido será libre. 
C:  Se permite sacar el carbón del conducto del escape y la cabeza del pistón sin que esto quite material del elemento propiamente construido.

D: Las juntas de admisión deberán ser de 5mm+-0.5mm y en el caso del carburador su orificio no deberá  tener efecto de encausador de flujo. Se permite variar el espesor de las láminas, siendo siempre dos y de diseño similar a las originales.

El motor en general, y todas sus partes en particular, deben responder a las especificaciones de las Fichas de dimensiones con sus tolerancias respectivas
E: Se establece que como mínimo deberá tomar un vació de 10 pulg.hg y resistir un mínimo de 5 pulg.hg. A efecto de comprobar que solo tome aire por el carburador.
F: CILINDRADA: Máximo 125cc. 

ARTICULO IV: CARBURADOR 
Uno por evento,  marca TILLOTSON original del motor de 20mm máx. de venturi según Ficha de Homologación y anexos.
No se permite ninguna modificación a este elemento incluido los pasajes internos de combustible y conos de los tornillos de regulación de combustible Bajo el régimen de sellado
ARTICULO V: SILENCIADOR DE ADMISION
Deberá ser homologado CNK-ACA elemento filtrante en su interior es opcional
Sera  monomarca. No se podrá utilizar aditivos que mejoren la permeabilidad o pasaje del aire del elemento filtrante

ARTICULO VI: .TAPA DE CILINDRO
A:.cámara de combustión Trabajos  interior libres (concentrico), se autoriza el uso de cámaras postizas
B: La cámara de compresión debe cubicar 20cc.  medido con aceite Hidraulico YPF  ATF   D-III puro, hasta el borde superior de la rosca de bujía. 
La altura desde la bujía (colocada y apretada en la tapa) sin contar el electrodo, hasta el asiento de la tapa será de 14,7mm. Máximo. 

Las juntas entre tapa y cilindro, deberán tener como mínimo un diámetro interior de 54,00mm., y ser de planos paralelos. 

No se permite modificar el largo de la rosca, cuyo cubicaje deberá ser 2,4 cm3. 

C: Con la bujía apretada puede sobresalir fuera de la parte roscada solamente el electrodo de la misma.  Si fuera necesario suplementar la bujía para tal fin, este suplemento debe quedar fijo a la tapa.

ARTICULO VII:   BUJÍA 
Marca NGK B9 EGV  o  B10 EGB 14mm de diámetro  largo de rosca original (18mm) con solo una arandela medida original

ARTICULO VIII: ENCENDIDO

A: UNO por evento, Original del motor según ficha de homologación, sin modificación. Prohibido avance variable.
ARTICULO IX:ADQUISICION DE DATOS.

Este sistema con o sin memoria, puede permitirse solamente con la lectura de: las revoluciones del motor, indicaciones de temperatura, la velocidad de una rueda, un acelerómetro X/Y y tiempo de vuelta.

Cualquier sistema de telemetría esta estrictamente prohibido.

ARTICULO X: RELACION DE TRANSMISION
Libre 

.
ARTICULO XI: ESCAPE
A: De libre diseño 510, no deberá exceder los límites naturales del vehículo.

B: Cola de escape: Original de la marca y modelo opcional en sus dos versiones.

C: Flex: está permitido trabajar con diferentes largos, debe ser de material acero rígido de 50mm de diámetro y 2mm de espesor. 
ARTICULO XII: CHASIS.
UNO por evento homologado o habilitados por la CNK-CDA-ACA. Sin modificaciones
TROCHA trasera máximo 1400mm

ARTICULO XIII. NEUMATICOS.
A: Monomarca MG  (roja) renovación cada 4 (cuatro) carreras como mínimo, seguidas o alternadas (lease cuatro participaciones). En caso de rotura, extravío o hurto (con denuncia policial) se podrá cambiar agregando 5kg al peso mínimo reglamentario por cada neumático 
B: Los neumáticos serán provistos y sorteados por la categoría
No se permitira el uso de neumaticos  nuevos para los entrenamientos oficiales cronometrados.
C: Un solo juego por fecha de entrenamiento, bajo régimen de sellado.
D: En las tandas de carburación se podrá optar por el set de entrenamiento o el de la carrera en curso

E: Gomas para lluvia, libre marca  origen homologada o autorizada, un juego por carrera.
F: En caso de rotura (comprobable en carrera) podrá reemplazar  el neumático dañado por otro usado de un set anterior que tenga la cantidad de carreras reglamentarias cumplidas sin  necesidad de cargar los 5 kg al peso mínimo, con  la debida inspección y autorización del técnico

ARTICULO XIV  PESO.
A: 163kg.Como mínimo, la suma de piloto mas el peso del kart y equipo completo tomado en línea de llegada.
B:.  Se otorgara un hándicap de tres (3) kilos a pilotos mayores de 40 años.
C:   Se otorgara un hándicap de tres (5) kilos a pilotos mayores de 50 años
ARTICULO XV: LASTRE.

A: se aplicara un lastre adicional al peso mínimo de 3 kg al primero y 2 kg al segundo por cada carrera, pudiendo descargar 2 kg por carrera llegando del 4º puesto para atrás.

B: debe interpretarse que el peso de lastre por resultados deportivos no podrá exceder de un máximo de 12 kg a lo largo del presente campeonato.
C: Los pilotos que debutaran a partir de la octava (8º) fecha deberán hacerlo con un lastre igual al karting de mayor peso (lastre deportivo) de la categoría y a partir de ese momento queda sujeto a las variaciones del inciso A
ARTICULO XVI: TROMPA  PONTONES Y PARAGOLPES
De uso obligatorio, en caso de desprendimiento parcial o total de alguno de estos en carrera el piloto deberá detenerse para repararlo o reemplazarlo.  
El sistema de fijación de la trompa se deberá efectuar con ganchos de sujeción homologados sin ningún otro tipo de refuerzo. 

Es obligatorio el uso de paragolpe trasero plástico integral 

ARTICULO XVII: FLAPERS: libre
ARTICULO XVIII. PRECINTADO Al finalizar las pruebas de clasificación se procederá a precintar todos los elementos reglamentados que la técnica considere conveniente, incluso la tapa de cilindro, a tal efecto los kart deberán tener una tuerca de la tapa adaptada apara facilitar dicha tarea.

ARTICULO XIX  : VERIFICACION TÉCNICA PREVIA. 

Una vez finalizada las clasificaciones cada piloto y/o concurrente deberá presentarse con su Kart a la mesa del departamento técnico a los efectos de verificar las condiciones del vehículo, precintar el motor, sellar las cubiertas y otros elementos a utilizar en la jornada.

Sin dicho trámite el Kart no estará habilitado para participar en las competencias. Siendo obligación de los pilotos y/o concurrentes verificar que se haya efectuado el sellado y precintado en su totalidad.

Se recuerda que los Kart una vez finalizada la clasificación se encuentran bajo el régimen de parque cerrado.

ARTICULO XX: PRESENTACIÓN DEL KART.
Los karting deberán presentarse a la competencia únicamente con el número asignado por los organizadores y colocado en la parte superior del babero central, en ambos laterales y paragolpe de manera altamente visible  y en color AZUL  FONDO BLANCO.
ARTICULO XXI: INDUMENTARIA.
Es obligatorio el uso de casco del tipo integral, protector de cuello, guantes, buzo de competición, protector costal y botas
ARTICULO XXII: BUTACA
Deberá ser obligatoriamente de medidas adecuadas a cada piloto.

PAGE  
4

