[image: image1.jpg]


                     FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

                                                        CLUB REGIONAL DE KARTING
REGLAMENTO TÉCNICO
                                    PROMOCIONAL 
                                           CAMPEONATO 2015
ARTICULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

A: Es obligatorio a todos los pilotos, mecánicos y/o concurrentes el conocimiento del presente reglamento. 
No se podrá alegar desconocimiento del mismo. 
B: Al participar de las competencias implica su total conformidad con lo expuesto en el presente reglamento.


ARTICULO II:

A: En el presente reglamento solo se permite lo que está explícitamente autorizado.

B: La única interpretación considerada correcta es la de la comisión técnica.

C: No se permiten apelaciones basadas en consultas verbales

D: La comisión técnica se reserva el derecho de retirar y/o retener cualquier elemento del motor o vehículo de los reglamentados (no libres) para ser analizado sin que medie denuncia alguna.


ARTÍCULO III MOTOR: uno por evento PARILLA MINI SWIFT 07 completamente original

A: El motor en general, y todas sus partes en particular, deben responder a las especificaciones de las Fichas de dimensiones con sus tolerancias respectivas.
La junta de base de cilindro deberá ser la original 0,40mm con una tolerancia de + - 0,05 mm.
B: El punto del encendido será máximo avance 3 mm.    
C: Carburador original DellOrto PHBG 18 BS con sus cigleurs originales, 0,55 mm a 0,60mm  
de baja y 0,93 mm de alta sin tolerancia, solo se permite variar la altura de la aguja en cualquiera de sus cuatro posiciones originales.
D: La cámara de compresión debe cubicar mínimo 7.2 centímetros cúbicos medido con aceite hidrulico YPF  ATF  D-III puro, hasta el borde superior de la bujía
ARTICULO IV: ESCAPE 

Original del motor.

No se permite trabajos de preparación. 

Bajo régimen de sellado
ARTICULO V: SILENCIADOR DE ADMISION
A: Deberá ser homologado CNK-ACA el elemento filtrante en su interior es opcional, deberá  Ser  el original del motor. No se podrá utilizar aditivos que mejoren la permeabilidad o pasaje del aire del elemento filtrante

B: En caso de lluvia (debido a que no existe el accesorio protector) será libre.
ARTICULO VI: BUJIAS. 
Marca NGK  B9EGV o B10EGV, 14mm de diámetro, largo de rosca original (18mm) con solo una arandela medida original, Montada sobre la tapa de cilindros, no debe sobrepasar la superficie de la cámara de combustión de la misma.
ARTICULO VII: COMBUSTIBLE. La mezcla combustible podrá ser provista por la categoría. Deberán presentarse para reaprovisionamiento con el tanque y mangueras totalmente vacíos.
ARTICULO VIII: CORONA. 
Solo se permitirán las coronas de 79, 80, 81 dientes, con piñón de 11 dientes, quedando prohibido el uso de otra relación. 
ARTICULO IX: PESO. 

A: El peso minimo será de 113 Kg. 

B: Se tomará éste peso en orden de llegada con el piloto y todos sus elementos (casco, guantes, etc.) 

C: No se agregará al peso los elementos perdidos durante la competencia.


ARTICULO X: CHASIS. : homologados o habilitados por CNK- CDA- ACA para la categoría (corto).
ARTICULO XI: LASTRE. : Deberá estar sujeto en forma adecuada y segura
ARTICULO  XII: PRECINTADO 
Al finalizar las pruebas de clasificación se procederá a precintar todos los elementos reglamentados que la técnica considere conveniente. 
ARTICULO  XIII: VERIFICACION TÉCNICA PREVIA 

Una vez finalizada las clasificaciones cada piloto y/o concurrente deberá presentarse con su Kart a la mesa del departamento técnico a los efectos de verificar las condiciones del vehículo, precintar el motor, sellar las cubiertas y otros elementos a utilizar en la jornada.

Sin dicho trámite el Kart no estará habilitado para participar en las competencias. Siendo obligación de los pilotos y/o concurrentes verificar que se haya efectuado el sellado y precintado en su totalidad.

Se recuerda que los Kart una vez finalizada la clasificación se encuentran bajo el régimen de parque cerrado.

ARTÍCULO XIV: INDUMENTARIA. 

Es obligatorio para todos los pilotos el uso de casco del tipo integral, protector de cuello, guantes, protector costal y buzo de competición.

ARTICULO XV: PRESENTACIÓN DEL KART.

Los KART. Deberán tener incorporados los números de manera altamente legible en la parte superior del babero central, los laterales de ambos pontones y paragolpe trasero en color blanco con fondo rojo.

ARTÍCULO XVI: TROMPA, PONTONES y PARAGOLPES:
A: De uso obligatorio, en caso de desprendimiento parcial o total de alguno de estos elementos en carrera, el piloto deberá detenerse para repararlo o reemplazarlo.

B: El sistema de fijación de la trompa se deberá efectuar con ganchos de sujeción homologados sin ningún otro tipo de refuerzo.
C: Es obligatorio el uso de paragolpe trasero plástico integral 

ARTICULO XVII: NEUMATICOS. 

A: Monomarca MG homologación CNK-CDA vigente, provistos y sorteados por la categoría, renovación cada 3 (tres) carreras como mínimo seguidas o alternadas (léase tres participaciones). En caso de rotura, extravió o hurto (con denuncia policial) se podrá cambiar agregando 3kg al peso mínimo reglamentario por cada neumático. 

B: En caso de rotura (comprobable en carrera) podrá reemplazar  el neumático dañado por otro usado de un set anterior que tenga la cantidad de carreras reglamentarias cumplidas sin  necesidad de cargar los 3 kg al peso mínimo, con  la debida inspección y autorización del técnico

C: No se permitira el uso de neumaticos nuevos para los entrenamientos oficiales cronometrados 

D: Un solo juego por fecha de entrenamiento, bajo régimen de sellado.

E: En las tandas de carburación se podrá optar por el set de entrenamiento o el de la carrera en curso
F: Gomas para lluvia, MG solo un juego por carrera, bajo régimen de sellado.
ARTÍCULO XVIII: ADQUISICION DE DATOS
Este sistema con o sin memoria, puede permitirse solamente con la lectura de: las revoluciones del motor, indicaciones de temperatura, la velocidad de una rueda, un acelerómetro X/Y y tiempo de vuelta.

Cualquier sistema de telemetría esta estrictamente prohibido.

ARTICULO XIX: BUTACA
Deberá ser obligatoriamente de medidas adecuadas a cada piloto.

PAGE  
2

