[image: image1.png]


[image: image5.png]


          FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO  DEPORTIVO
PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN 230/95

Pascual Toso 623 – San José - Guaymallén  – Mendoza – Argentina - C. P. 5519  
Tel.: 0261–4317850 – Fax: 0261–4317850 
  E-mail:  femadmza@yahoo.com.ar
                                                                                                                   Versión  1 - 2017

CAMPEONATO 

MENDOCINO  

DE   KARTING

REGLAMENTO    TÉCNICO 

CATEGORÍA  JUNIOR 
2019
REGLAMENTO TÉCNICO

CATEGORIA JUNIOR 125
IMPORTANTE: Todo lo que no está expresamente autorizado en el presente Reglamento Técnico, está terminantemente prohibido.-

1.- LICENCIAS: 

     Podrán participar en las competencias del Campeonato Mendocino de Karting 2018, todos los pilotos 
     Habilitados con  Licencias Nacionales, o las expedidas por las FRAC del país, otorgándose el puntaje a la 
     posición que ocupó al finalizar la competencia. 

2.- EDAD: 

    Para pilotos de mínimo 11 ( ONCE )  años cumplidos a la fecha de la primera carrera en la que vaya a 
     participar  y de máximo 15 ( QINCE) años cumplidos durante el Campeonato.
    Es obligatorio para competir el uso de los siguientes elementos: buzo de cuero, símil cuero o tela,

    casco integral, botas reforzadas con protección de tobillo,guantes y cuellera, homologado CNK-          CDA-ACA
3.- NUMEROS DISTINTIVOS: 

    Cuatro (4) placas de veinte (20) centímetros por veinte (20) centímetros, redondeadas en sus 
    ángulos, de material flexible,  sobre fondo NEGRO  con números  AMARILLOS  Deberá contar con 
    una placa adelante y otra atrás, mientras que en los pontones laterales, se pintarán 2 números, con 
    iguales características. Será de trazo simple de 15 mm. como mínimo. 
4.- PESO MINIMO: 

    Piloto y kart, 145 kilos, en el orden de llegada a parque cerrado, si el kart pierde  algún elemento 
    durante la competencia, será pesado sin este, NO siendo permitido poner dicho elemento en la 
    balanza.: El peso será válido solo con la medición de la balanza oficial.-

    El lastre solo podrá colocarse (firmemente fijado) en la butaca.- 

5.- MOTOR

     Los motores permitidos serán marca RF, PARILLA 95, TOP, MY10. De cilindrada  125 cc.

    Totalmente originales solo se permitirá trabajar con las juntas de base de cilindro siendo el 

    espesor mínimo 0,1mm. Se permite agregar juntas entre la base de la tapa de cilindro  y la 

    camisa de cilindro, deberá tener por medida exterior el diámetro de la camisa y el diámetro 

    interior será de 54mm +/- 0,4mm. Se permite sacar el carbón del conducto del escape y la 

    cabeza del pistón sin que esto quite material del elemento propiamente construido. La junta 

    entre el cilindro y el colector de escape deberá ser de 1,5mm +/- 0,5mm y deberá descubrir   

    todo el pasaje del colector de escape. Las juntas de admisión deberán ser de 0,5mm y en
    el caso del carburador su orificio no deberá tener efecto de encausador de flujo, tampoco 

    ningún elemento postizo.
    Se permite sellar un motor por fecha pudiendo realizar una reparación del motor por evento, 
    con la debida autorización del comisario técnico. 
    En caso que exista una rotura que ponga en peligro la participación del piloto, este podrá 
    sellar otro motor en cualquier momento  de la  competencia  y deberá retroceder al  último 
    puesto en la próxima grilla en la que participe en la fecha correspondiente.

6.-  TAPA DE CILINDRO: 

       Original de cada motor, el volumen de la cámara de combustión será de 18 cc.  

       Las juntas entre tapa y cilindro deberán tener como mínimo un diámetro interior de 54mm y ser de planos 
       paralelos. No se permite modificar el largo de la rosca cuyo cubicaje será de 2,4cc.

7.-  CIGÜEÑAL: 

       Original de cada motor deberá responder a las dimensiones especificadas por el fabricante (ver ficha de 
       homologación) No se permite cambiar su balanceo. El eje de biela tendrá que ser macizo

8.-  BIELA: 

      Original de los motores según ficha de homologación, no se permite trabajos en este elemento.
      Distancia entre centros 102mm.
9.-  CARTER: 

      Original de los motores. Solo se permite el agregado de material en caso de rotura. Entre el cilindro y el 
      carter deberá haber una o más juntas, cuyo espesor total no podrá ser menor a 0,50mm.

10- CAMISA: 

     Original de los motores, deberá respetar la ficha de dimensiones y diagrama según la ficha de homologación.    

      No se permite variar sus medidas. Permitido encamisar con camisa nacional, respetando en un todo las 

      Medidas originales.- 
11- PISTON: 

      Original de cada motor, especificaciones y dimensiones según ficha de homologación.  El aro del pistón 
      deberá ser de 2,2mm de espesor. No se permite sacar material.

11- PERNO DE PISTON: 

      Original, no se permite el torneado interior para su alivianado.

12- COLECTOR DE ADMISION: 

      Original del motor marca  RF, IAME o TBR, se puede rectificar el interior del colector a 27mm máximo la junta 
      entre el carburador y  colector no puede ser mayor de 0,5mm y no se podrá hacer  trabajos de  encausadores 

      de flujo.
13- FLAPERA: 

      Serán originales de cada motor. Las láminas de admisión deberán tener un espesor mínimo de 0,23mm. 
      No está permitido usar ningún tipo de dispositivo que pueda modificar la tensión de dichas láminas.
14- CARBURADOR:  

      Un carburador marca TILLOTSON H360A de 24mm máximo de venturi para los motores refrigerados por 

      Aire.   Un  carburador  marca  TILLOTSON HW-16A  de  20mm máximo de  venturi   para los  motores 
      refrigerados  por  agua.- 
      No se permite ninguna modificación a este elemento incluido los pasajes internos de combustible y cono de 
      los tornillos de regulación de combustible. Bajo el régimen de sellado. Boquilla de entrada al carburador debe 
      ser de 27mm de diámetro interior máximo.
15- SILENCIADOR DE ADMISION:   
     Será obligatorio utilizar caja de filtro modelo MVR, Vara u otra marca de iguales dimensiones y formas de la  

       Inicialmente  mencionadas  (se adjunta imagen),  la cual contará con dos  cornetines  cónicos  de un  largo 
       total de  95 mm,   diámetro de entrada de aire de  31,5 +/- 0.3 mm,  y  diámetro de salida de 27 +/- 0.3 mm,  
       los dos iguales y ubicados como indica imagen;  así mismo   esta caja filtrante deberá  contar en su interior  
       con un elemento  filtrante de goma  espuma marca  IAME u otra marca que cuente con la goma espuma de  
       igual intensidad de poros y dimensiones que la del modelo anteriormente mencionado.
              [image: image6.jpg]


    [image: image2.emf] [image: image3.emf]
     16- BUJIAS:    

      NGK B 10 EGB, NGK B 9 EGB, NGK BR 10 EG, NGK BR 9 EG.  Montada sobre la tapa de cilindro , y no   

      debe sobrepasar la cámara de combustión. Largo 18mm rosca 14mm x 1,25mm. Se prohíbe su  torneado.

17- ENCENDIDO:    

      Original de los motores marca PVL o SELETTA. avance de encendido 3,2 mm +/- 0,1mm, para los motores 
      De aire.   Para el motor refrigerado por agua libre, con limitador de rpm a 14.500 vueltas.

18- TRASMISION:     

      Piñon 10 dientes y corona  73 dientes.  Cadena de libre origen. 

19- COLECTOR DE ESCAPE:   
      Original del motor, no se permite ningún tipo de trabajo de preparación, solo su limpieza por formación de  

      carbón, no pudiendo aumenta sus medidas .No se usara brida restrictiva .
20- ESCAPE:      
      Mono escape como indica la figura. No se permite trabajos de preparación, bajo régimen de sellado.
      El largo del escape deberá ser de 805mm +/- 0,5mm.
[image: image4.png]Archivo Edicion Ver Ventana Ayuda

Inicio  Herramientas TECNICO-2016-Pr. @ [ Iniciar sesion

® 8 QOO /v | * MO = - FT BEAT ©L

[3 Exportar archivo PDF v
#Y Crear archivo PDF v
52 editar POF ~
Adobe Acrobat Pro DC B
REGLAMENTO TECTVCO PRE JUMIOA |

Editar facilmente documentos de texto e
imégenes en archivos PDF

informaci

) Comentar

170+3 360+3

100mm *2

. Rellenary firmar
At Qs
& Enviar para firmar

[Obtener firmas de otros y realizar un seguimiento de los
resultados

495mm*2
24mm 2

Cant. orificios: 72
R 4mm +03

Almacene y comparta archivos en Document
Cloud

Mss informacién

00«




21- NEUMATICOS:   
           Serán de la marca “ N.A. “ – Compuesto “AMRILLO “ y se utilizará 1 juego de neumáticos     cada 4 fechas, siendo obligatorio el uso del mismo en las pruebas oficiales ,clasificación , series y  final.  .  Las cubiertas deben pisarse solo el dia de la carrera en la primer tanda  de pruebas libres , no se permiten  que la gomas  vengan pisadas  de pruebas  de días anteriores .
        Los números de los neumáticos serán asentados en un registro por el  comisario técnico actuante.
En las Fechas: 1ra, y  5ta, todos los karts  DEBERAN PONER  neumáticos nuevos.

        Los pilotos que comiencen a competir en una fecha distinta a la 1ª,  con neumáticos nuevos ,  penalizaran  largando del  último  puesto  en la  grilla  de la  primer  serie ; los pilotos  que decidan     cambiar gomas en cualquier fecha  , es decir  2da , 3era , 4ta ,6ta ,7ma y 8va penalizaran largando del  ultimo  lugar de la grilla para la primer serie y cargaran 8 kg de lastre extra , lo cual  su minimo sera 153 kg . Luego en las próximas fechas (5ta), que corresponda , tendrá  que poner neumáticos nuevos, para así poder estar en iguales condiciones que el resto de los participantes. 

En caso de rotura o pinchaduras,  se repararan o se cambiaran por gomas usadas con un desgaste similar a la reemplazada, de las que posea el piloto en el stock de gomas usadas .
22- CHASIS:      

      Permitido cualquier tipo de chasis con Homologación CIK/CNK, se puede sellar solo 1 chasis por  año
      En caso de accidente o rotura en el mismo día de la competencia,  será autorizado el  cambio  por otro.
      Eje diámetro máximo 50 mm , magnético.- 
23-  PARAGOLPE TRASERO:       

       Obligatorio.-
24-  PRECINTADO DE ELEMENTOS:       

       Es responsabilidad del  CONCURRENTE, verificar que los precintos estén correctamente colocados. 
       La  constatación de la falta de alguno de ellos implicará la exclusión del piloto en el tramo correspondiente, 
       No haciendo lugar a reclamo alguno.

25-  TROCHA TRASERA:       

         Trocha Trasera Máxima 1,40 mts. . Sin Tolerancia.-
26-  COMBUSTIBLE:       

        Se utilizará nafta de rango PREMIUM, de cualquier marca  comercial, apta para vehículos terrestres. 

        El aceite deberá ser de uso comercial y su porcentaje en la mezcla es libre.-
      IMPORTANTE : deberán poseer al menos un matafuego por cada Karting de 10 Kg tipo ABC.-

27-  ADQUISION DE DATOS:    

       Este sistema con o sin memoria, puede permitirse solamente con la lectura de las 
       revoluciones de motor, la velocidad en una rueda y el tiempo de vuelta.-

                  Marzo del 2019.-
         Presidente Fe.M.A.D                                                   Secretario Fe.M.A.D.                                               
PAGE  
2

